Опции для ТВ следующего состава:

LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam)

+ AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08

Для входа в ADJUST MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая). Переключение разделов ADJUST MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE. Остальные переключения и выбор параметров «+», «-» каналов, «+», «-» громкости.

Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране:

B/W BALANCE

S-BRI - 76

при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.

Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).

| ADJUST MENU 0 |  |
| --- | --- |
| H.PHASE | 11 |
| V.SIZE | 48 |
| V.LINE | 23 |
| V.POSITION | 32 |
| V.SC | 13 |
| NT.H.PHASE | 00 |
| NT.SIZE | 00 |
| NT.LINE | 00 |
| NT.V.POSI. | 00 |
| NT.V.SC | 00 |

| ADJUST MENU 1 |  |
| --- | --- |
| H.BLK.LEFT | 0 |
| H.BLK.RIGHT | 0 |
| RF.AGC | 12 |
| VOLUME OUT | 127 |
| OSD CONT | 60 |
| OSD H.POSI. | 6 |
| OSD V.POSI. | 17 |
| DIGITAL OSD | ON |

| ADJUST MENU 2 |  |
| --- | --- |
| IC SELECT | LA76810 (LA76832, LA76818, LA76828) |
| POWER OPTION | ON |
| POWER LOGO | ON |
| SCREEN OPT. | ALL |
| SKREEN TIME | 1 |
| SEARCH CHECK | ON |
| SEARCH SPEED | LOW |
| BAND OPTION | PORT/L (LA7910, TUNER, PORT/H) |
| AV OPTION | 2 |
| V.MUTE P.OFF | ON |

| ADJUST MENU 3 |  |
| --- | --- |
| BACK COLOR | BLUE |
| BLC PROCESS | ON |
| LINE MODE | ON |
| CALENDAR | ON |
| GAME OPTION | ALL |
| ENGLICH OSD | ON |
| TURKISH OSD | ON |
| RUSSIAN OSD | ON |
| PERSIAN OSD | ON |
| ARAB OSD | ON |

| ADJUST MENU 4 |  |
| --- | --- |
| STEREO OPT. | ON |
| STEREO IC | OFF |
| WOOF/H.PHONE | WOOF |
| SIF M/N | ON |
| SIF B/G | ON |
| SIF I | ON |
| SIF D/K | ON |
| SENSITIVITY | OFF |
| ZOOM OPTION | ON |
| BACK BAR | ON |

| ADJUST MENU 5 |  |
| --- | --- |
| PAL OPTION | ON |
| N3.58 OPTION | ON |
| N4.43 OPTION | ON |
| SECAM OPTION | ON |
| COLOR AUTO | ON |
| SUB.CONT> | 25 |
| SUB.COLOR | 30 |
| SUB.SHARP | 20 |
| SUB.TINT | 32 |
| BLK.STR.DEF | ON |

| ADJUST MENU 6 |  |
| --- | --- |
| H.FREQUENCE | 32 |
| AFC GAIN | AUTO |
| V.SETUP | 1 |
| AV IF STATUS | OFF |
| VIDEO. LEVEL | 7 |
| FM.LEVEL | 16 |
| CD MODE | 7 |
| SOUND TRAP | 4 |
| B.GAM.SEL | 2 |
| RG.GAM.DEF | OFF |

| ADJUST MENU 7 |  |
| --- | --- |
| GRAY MODE | OFF |
| VOL.FILTER | ON |
| VIF.SYS.SW | 38.0M |
| BRT.ABL.DEF. | OFF |
| MID.STP.DEF. | 0 |
| EMG.ABL.DEF. | OFF |
| BRT.ABL.TH. | 0 |
| LOW AC-IN | 245 |
| HIGH AC-IN | 16 |

| ADJUST MENU 8 |  |
| --- | --- |
| R-Y/B-Y G.BL | 8 |
| R-Y/B-Y ANG | 8 |
| SECAM B-Y - DC | 8 |
| SECAM R-Y - DC | 8 |

| ADJUST MENU 9 |  |
| --- | --- |
| ZOOM 1 V.SIZE | 57 |
| ZOOM 2 V.SIZE | 32 |