Сервисный режим

СОКОЛ   54/51/37ТЦ7261ST

CPU - TDA9351PS/N2/1I1157

SHASIS - A-2020 REV.1.5

TUNER - KS-H-142EA

EPROM - 24C08

Для включения сервисного режима предусмотрены 3 способа:

1. установить уровень 2В на выводе 7 ИМС

D101 – кнопка SB101;

2. подать команду пульта дистанционного управления с кодом 63 системы 7;

3. выключить телевизор в дежурный режим,

затем последовательно нажать следующие кнопки пульта дистанционного управления:

ДИСПЛ, ВВОД, MUTE, POVER ON.

Запись технологических установок и регулировок осуществляется по нажатию кнопок TV или AV.

В сервисном режиме отключаются все защиты и возможен доступ к шинам I2C для технологического управления.

Действия опций AV2 и DL, установленных в меню, осуществляются только после полного выключения телевизора.

На экране телевизора появится таблица изображенная на рис.16:

Geometry

Adjustment

Options

Tuner

2002-08-22

ПР	Up/Down

ЗВ	Change

АВ	Return

Рис.16. Техноменю

Переход от раздела к разделу осуществляется нажатием соответствующих кнопок на ПДУ.

Этими же кнопками осуществляется переход от строки к строке в каждом разделе.

Подменю Геометрия (Geometry)

В меню Геометрия осуществляется регулировка геометрических параметров изображения.

Таблица 10

| HS | 31 | (0…63) | Горизонтальное смещение |
| --- | --- | --- | --- |
| VSH | 47 | (0…63) | Вертикальное смещение |
| VA | 20 | (0…63) | Размер по вертикали |
| VS | 27 | (0…63) | Линейность по вертикали |
| SC | 22 | (0…63) | S – коррекция |

Подменю Настройки (Adjustment)

В подменю Настройки осуществляется регулировка следующих параметров.

Таблица 11

| CL | 68 | от 50VBL-WH до 95VBL-WH с шагом3,5В | Величина управляющего напряжения на катодах |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 7 | (0…15) | Задержка яркостной составляющей сигнала изображения |
| IFO | 32 | (0…63) | Регулировка IF PLL |
| Vg2 | 0 | (>, 0, <) | Регулировка Vg2 Ускоряющее на ТДКС |
| BLOR | 32 | (0…63) | Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета |
| BLOG | 32 | (0…63) | Установка уровня «черного» на катоде для канала зеленого цвета |
| R | 32 | (0…63) | Установка величины управляющего напряжения на катоде красного цвета |
| G | 32 | (0…63) | Установка величины управляющего напряжения на катоде зеленого цвета |
| B | 32 | (0…63) | Установка величины управляющего напряжения на катоде синего цвета |
| VOL | 60 | (0…63) | Регулировка усиления сигнала звука |

Подменю Опции (Options)

В подменю Опции осуществляется изменение следующих битов.

| DFL - Выкл. Flash защиты / вывод 16 | 0 - Вкл.,1 – Выкл. | 1 |
| --- | --- | --- |
| EVG - Вкл./Выкл. защиты при неисправности в кадровой развертке. | 0 - Выкл.; 1 – Вкл | 0 |
| XDT - X-ray защита | 0 - Вкл.,1 – Выкл. | 0 |
| BCF - Петля темнового тока | 0 – стабилизиров. 1–не стабилизиров. | 0 |
| IVG - Конфигурация цепи ABL | 0 – 50 вывод.UOC., 1 – 49 вывод.UOC. | 0 |
| OSO - Установка способа выключения кадровой развертки | 0 - выключение со вспышкой по всему экрану, 1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана. | 1 |
| AGN - Усиление FM демодулятора | 0 – нормальное, 1 - + 6 дб. | 0 |
| IE2 - Внешние RGB | 0 – нет RGB, 1 – есть RGB. | 1 |
| ACL - Автоматическое ограничение цвета | 0 - функция ACL Выкл.,1 – функция ACL Вкл. | 0 |
| FSL - Уровень выделения кадрового импульса синхронизации | 0 - уровень устанавливается автоматически, 1 – уровень установлен на значении 60% от амплитуды импульса | 0 |
| BKS - Коррекция (смещение) уровня черного в нестандартных (искаженных) сигналах | 0 – коррекция Выкл.,1 – коррекция Вкл. (необходимо Выкл. при регулировке R, G, B, BLOR, BLOG). | 1 |
| DL - Вкл/Выкл. чересстрочной развёртки | 0 - Вкл., 1 - Выкл | 0 |
| IF - Выбор частоты ПЧИ | ПЧ 38,0 МГц или 38,9 МГц | 38,9 |
| AGCs - Выбор скорости установки АРУ селектора каналов | 0,7; 1,0; 3,0; 6,0. | 1,0 |
| FFI - Переключение постоянной времени фильтра IFPLL | 0 - стандартный телевизионный сигнал(нормальная постоянная времени), 1 – для сигналов с большой фазовой модуляцией (быстрая постоянная времени). | 1 |
| PF - Выбор частоты регулирования четкости | 0 - 2,7 МГц, 1 - 3,1 МГц, 2 - 3,5 МГц. | 2 |
| RPO - Выбор величины выброса фронта импульса | 0 – 1: 1; 1 – 1: 1,25; 2 – 1: 1,5; 3 – 1:1,8 | 3 |
| AV2 - Выбор количества внешних источников сигналов | 0 - только AV, 1 - AV1 и AV2 | 0 |
| FHV - Выбор полярности синхронизации. | 0 – положительная, 1 – отрицательная. | 0 |

Подменю Тюнер (Tuner)

В подменю Тюнер производятся установки, необходимые для функционирования селекторов каналов различных производителей.

| TSL | Установка нижней границы диапазона МВ-1 | 45 | 45 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSM | Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3 | 160 | 170 | 155 |
| TSH | Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ | 360 | 470 | 440 |
| TEH | Установка верхней границы диапазонов ДМВ | 863 | 863 | 863 |
| TBL | Установка кода выбора диапазона МВ-1 | A1 | A2 | A1 |
| TBM | Установка кода выбора диапазона МВ-2 | 92 | 94 | 92 |
| TBH | Установка кода выбора диапазона ДМВ | 34 | 31 | 38 |
| STEP | Установка минимального шага настройки селектора каналов 0 – 50 КГц (для FST); 1 – 62,5 КГц (для VST). | 1 | 1 | 1 |
| DELAY | Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах. | 50 | 70 | 70 |