Телевизор «Сокол54ТЦ6150

Модель: А-2011Z

REV:        1.01

Процессор: А-2010-S01

Память:      24С08W6

Видеопроцессор:TDA8842

Вход в сервисный режим:

в рабочем режиме ТВ нажать на ПДУ-дисплей-«книга»-время.

СЕРВИС(01)

Предустановки

Баланс белого

Геометрия

Опции

Тест  RGB

Автоподстройка

Время *****Час

Предустановки

АРУ                                                    10

AGC=4,5B

IF-PLL                                              38,90

Баланс белого

R DRV                                              36

G DRV                                              31

B DRV                                               20

C LEV                                               02

S BRT                                               00

VSD

Геометрия

SBL                                                00

V SLOPE                                      34

V SHIFT                                       26

V AMP                                          24

S CORR                                        10

H SHIFT                                       31

Опции

COR                                             0

IFS                                               0

BLS                                              1

BKS                                             1

ACL                                      0

DS                                         1

Hotel                                     0