THOMSON 20MG77C

### Прошивка для программатора Orange-2

# Телевизор THOMSON 20MG77C ШАССИ TX91G

Пульт RCT3003

# Процессор ST9293J9B1-JAB

Видеопроцессор STV2118B

Радиоканал STV8224-A2

Микросхема в блоке питания TEA2261

Память 24C04, вставляется в разъем I2C программатора «Orange-2».

Телевизор поступил в мастерскую со следующем дефектом. При включении светодиод на панели телевизора постоянно мигает. Телевизор не запускается.

Для любознательных мы положили рабочую прошивку и не рабочую.

При зашивки новой прошивки может понадобится подправить в сервисном меню геометрию растра и баланс белого.

Для входа в сервисное меню необходимо: 1. Включить телевизор в рабочий режим. 2. Выключить телевизор с пульта, а затем выключить сетевой кнопкой. 3. Удерживая синюю кнопку пульта включить сетевую кнопку. Не отпускать кнопку пока не появится растр. 4. Отпустить синюю кнопку и снова нажать на нее.

Для запоминания установок имеется специальный раздел.

Выход из сервисного режима без изменений кнопка (TV)

www.telemaster.ru  vidak@mail.ru

По поводу приобретения программатора обращайтесь по тел. в Москве 902-46-66.