www.chat.ru/~vidak

Waltham TS4352

Прошивка телевизора Waltham TS4352 для программатора "Orange-2"

Память SDA2062 (аналоги SDA2061 КР1628РР1 КР1628РР2) устанавливается через переходник внешнего разъема.

-------

| 1   2 |        1 - GND   2 - GND

| 3   4 |        3 - GND   4 - P0

| 5   6 |        5 - GND   6 - P1

7    8 |        7 - GND   8 - P2

9   10|        9 - GND  10 - P3

|11 12|        11 - GND  12 - P4

|13 14|        13 - GND  14 - P5

|15 16|        15 - GND  16 - VCC

--------

CHIP = MDA2061, MDA2062, КР1628РР1, КР1628РР2 (128x8)

PIN      1      3       6       7     8     9    10    12   13    14

Socket   : MDA2061   Gnd  Vp   Vdd  Gnd  P2   P3   P1   P0   P4   Vdd

На ножку Vp (3) микросхемы при записи необходимо подать +20 вольт.

При чтении подавать напряжение не надо.

Прошивка проверена

По вопросам приобретения программаторов Orange-2 обращаться по тел. в Москве 902-46-66

vidak@mail.ru