ПЕРЕЧЕНЬ

сервисных кодов для телевизоров “Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188”

Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188 (шасси 200-100-TV2K).

Видеопроцессор: STV2246.

Процессор управления: ST92185.

Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ); схема переделки приводится ниже (стр. 2).

Вход в SERVICE MODE с доработанного ПДУ: нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0.

Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок ?-, ?+.

Расписание главного меню SERVICE MODE:

/параметр/		/уровень/

Tuner A.G.C.		46		автоматическая регулировка уровня

Red gain			38		регулировка красного в белом (ускоряющий)

Red cut-off		32		регулировка красного в черном

Green gain		38		регулировка зеленого в белом

Green cut-off		32		регулировка зеленого в черном

Blue gain			38		регулировка синего в белом

H Position		32		смещение по горизонтали (фаза)

VPOS 50			07		центровка по вертикали (50 Гц)

VPOS 60			08		центровка по вертикали (60 Гц)

VAMP 50		40		размер по вертикали (50 Гц)

VAMP 60		48		размер по вертикали (60 Гц)

VCO Coarse		05		регулировка ПЧ

VCO Fine		070		регулировка ПЧ

VCO Coarce L1		05		регулировка ПЧ для L-стандарта

VCO Fine L1		080		регулировка ПЧ для L-стандарта

Для того, чтобы войти во вложенное сервисное меню нажать на ПДУ кнопку OK.

Расписание вложенного меню SERVICE MODE:

/параметр/		/уровень/

A.G.C. Gain		01		АРУ

Misc 1			02		OPTION  BYTES           не изменять!

Misc 2			00		OPTION  BYTES

Misc 3			00		OPTION  BYTES

HPOS  OSD		009		позиционирование OSD

VPOS  OSD		01		позиционирование OSD

HPOS  TXT*		046		не используется в данной модели

HVPOS  TXT*		05		не используется в данной модели

VHF/UHF		Note 1

Crystal 3,58Mhz		NO

* - только для модели с телетекстом.

Note 1:   для PAL BG моделей = VHF

для PAL I моделей = UHF

СХЕМА ПЕРЕДЕЛКИ ПДУ

ДЛЯ ШАССИ  200-100-TV2K

ИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД

кнопка  MENU

КНОПКА ВХОЖДЕНИЯ

В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

(SERVICE)

1.  Снять верхнюю крышку ПДУ.

- Выломать окошко в нижней части крышки ПДУ под зеленую кнопку SERVISE (кнопку вхождения в сервисный режим).

- Установить в образовавшееся окошко любую кнопку, не имеющею большого практического значения, предварительно вырезав ее.

- Собрать ПДУ.

Вход в сервисный режим:

Нажать зеленую кнопку SERVICE

Регулировка ускоряющего напряжения производится следующим образом:

- установить курсор в главном сервисном меню на строку Red Gain, в нижней части экрана телевизора появляется шкала “G2 status”;

- вращением регулятора ускоряющего напряжения на ТДКСе установить “G2 status” в положение “OK”.

Настройка ПЧ производится следующим образом:

- к выводам 10, 11 СКВ подключить сигнальный кабель ПЧ (38,9 МГц, 50мВ). При подкючении кабеля проследить, чтобы к выводу 11 подключался сигнальный вывод кабеля, а к вывод 10 – корпус;

- установить курсор в главном сервисном меню на строку VCO FINE 070. Настраивая катушку L208 до появления надписи “AFC Status OK”;

- нажимая кнопку “ - “ на ПДУ найти нижний предел диапазона настройки ПЧ (исчезает надпись “OK”). Тогда нажать кнопку “ + “ на ПДУ и увеличить значение VCO FINE на 5 единиц. Перевести курсор на VCO Coarce – должно быть установлено 05 и светится надпись “OK”.

Выход из сервисного режима:

Нажать зеленую кнопку SERVICE